6809 BOARD PARTS LIST (JDR Microdevices Catalog #63)

___________________________________________________________________________________________________________

| Schem.    | Description                                   | Number| Catalog Description                   |

| #         |                                               | Used  |---------------------------------------|

|           |                                               |       | Page #| Part #        | Price | Total |

|===========|===============================================|=======|=======|===============|=======|=======|

|        U0 | 68B09 Processor, 40 pin, 2 Mhz ext. clock     |     1 |    41 | 68B09         |  7.99 |  7.99 |

|      U1,2 | HM62256LP-10, 100 nsec 32K by 8 static RAM    |     2 |    44 | HM62256LP-10  |  2.99 |  5.98 |

|        U4 | 68B21 Peripheral Interface Adaptor, 2 Mhz     |     1 |    41 | 68B21         |  2.89 |  2.89 |

|        U3 | 2K by 8 EEPROM, 150 nsec                      |     1 |    44 | 28C16-150     |  3.29 |  3.29 |

|        U5 | Quad 2-in NAND gate                           |     1 |    35 | 74HCT00       |  0.25 |  0.25 |

|        U6 | Dual 4-in NAND gate                           |     1 |    38 | 74HCT20       |  0.25 |  0.25 |

|        U7 | 4020 12 stage counter                         |     1 |    39 | 4020          |  0.45 |  0.45 |

|        U8 | Dual 5 volt RS232 interface                   |     1 |    40 | MAX232CPE     |  1.75 |  1.75 |

|     U9,10 | 8 pin component carrier                       |     2 |    75 | ICC08         |  0.69 |  1.38 |

|    U11,12 | 16 "      "        "                          |     2 |    75 | ICC16         |  0.89 |  1.78 |

|      S0,4 | 40 pin wire wrap socket                       |     2 |    74 | 40 PIN WW     |  1.69 |  3.38 |

|      S1,2 | 28  "    "    "     "                         |     2 |    74 | 28 PIN WW     |  1.49 |  2.98 |

|        S3 | 24  "    "    "     "                         |     1 |    74 | 24 PIN WW     |  1.29 |  1.29 |

|      S5,6 | 14  "    "    "     "                         |     2 |    74 | 14 PIN WW     |  0.69 |  1.38 |

|S7,8,11,12 | 16  "    "    "     "                         |     4 |    74 | 16 PIN WW     |  0.79 |  3.16 |

|     S9,10 |  8  "    "    "     "                         |     2 |    74 |  8 PIN WW     |  0.59 |  1.18 |

|  R0,1,2,3 | 10 Kohm 1/4 watt resistor                     |     4 |    49 | R10K          |  0.05 |  0.20 |

|      XTAL | 8 Mhz quartz crystal resonator                |     1 |     ? | 8.0MHZ        |  1.09 |  1.09 |

|        R4 | 100 ohm 1/4 watt resistor                     |     1 |    49 | R100          |  0.05 |  0.05 |

|        R5 | 220  "   "    "     "                         |     1 |    49 | R220          |  0.05 |  0.05 |

|        C0 | 22 Uf, 16 volt Tantalum                       |     1 |    50 | T22-16        |  0.45 |  0.45 |

|  C1,2,3,4 | 3.3 Uf, 35 "       "                          |     4 |    50 | T3.3-35       |  0.25 |  1.00 |

|      C5,6 | 22 Pf, 50 volt ceramic                        |     2 |    50 | 22PF          |  0.05 |  0.10 |

|        C7 | 0.22 Uf, 100 volt mylar                       |     1 |    50 | M.22          |  0.23 |  0.23 |

|        D0 | 1N4148 Diode                                  |     1 |    47 | 1N4148        |  0.04 |  0.04 |

|       LED | Green light emitting diode                    |     1 |    48 | LED100        |  0.11 |  0.11 |

|    Switch | SPST, momentary                               |     1 |    52 | SP/ST-P       |  0.39 |  0.39 |

|     C8-16 | 0.1 Uf, 50 volt ceramic                       |     9 |    50 | .1UF          |  0.10 |  0.90 |

|       S13 | 9 pin, D type subminiature wire wrap socket   |     1 |    73 | DB09SWW       |  3.69 |  3.69 |

|       S14 | 2.1 mm power jack                             |     1 |    77 | PC21S         |  0.69 |  0.69 |

|           |                                               |       |       |               |       |       |

|           | Prototype board, 0.1 inch spaced holes        |     1 |    54 | JDR-PR726     | 15.99 | 15.99 |

|           | 5 volt DC, 600 ma regulated power supply      |     1 |    51 | CXP-4PW       | 12.99 | 12.99 |

|           | 6 foot, 9 pin cable (DB09 socket and plug)    |     1 |    96 | CBL-MNT-9     |  4.99 |  4.99 |

|___________|_______________________________________________|_______|_______|_______________|_______|_______|

NOTES:

(1) The address for JDR Microdevices is:

JDR Microdevices

1850 South 10th St.

San Jose, CA 95112-4108

Sales: 1-800-538-5000